Часы с секундной стрелкой.

Возможности:

- Два датчика температуры DS18B20 (дома и на улице)

- Резервное питание часов от батареи CR2032 (без индикации)

- Светодиодная секундная стрелка

- Датчик освещённости для изменения яркости (день/ночь)

- Программная подстройка хода +/- 30 сек в неделю

- В первой строке отображаются часы и минуты, во второй поочерёдно температура на улице/дома и светодиодами по кругу секунды (заполнением начиная с нулевой). Каждую нечётную минуту заполнение происходит зажиганием светодиода, а чётную гашением.

Комплектность

В набор входят:

Печатная плата, все полупроводники, индикаторы, фоторезистор кнопки и разъёмы. Подробнее – в списке применяемых компонентов.

Сборка часов

Несмотря на то, что деталей в этом наборе довольно много - собрать часы несложно и под силу даже начинающему радиолюбителю.

Убедительная просьба  использовать   монтажную схему для сборки часов. Принципиальная схема дана только для справки. А для сборки предназначена монтажная схема.  Номиналы компонентов подписаны. Обычно сначала  устанавливаются пассивные смд компоненты потом полупроводники и в завершение ДИП компоненты в удобном для Вас порядке.

Фоторезистор установите так, чтобы он был освещен. Он предназначен для того, чтобы свечение индикаторов было ярче днем и тусклее вечером.

Работоспособность часов можно проверить только после прошивки процессора. Процессор прошить можно только после его установки на плату используя любой подходящий для этого программатор.

Если все компоненты установлены без ошибок и процессор прошит при подаче питания часы должны заработать. Отладка не требуется.

Описание меню.

Вход в режим настройки, переключение между настройкой часов, минут и коррекцией хода кнопкой MODE. Уменьшение / увеличение

Кнопка входа в меню MODE  - снизу вверх третья . Нажимаем кнопку и видим мигающий символ. Кнопками 1 или 2 устанавливаем нужное значение. Нажимаем повторно кнопку MODE для установки следующих значений.

После установки значений часов и минут часы переходят в режим  С 00 . Это режим программной подстройки  точности хода в секундах в неделю. Посчитайте насколько Ваши часы отстают/спешат за неделю. Установите нужный коэффициент. Например  часы спешат на 5 сек в неделю. Если значение С 00 – режим отключен.  Нужно установить С-05 означает, что каждую неделю ход часов будет корректироваться в сторону уменьшения на 5 секунд

Установленный режим С 05  - точность хода будет корректироваться на 5 секунд еженедельно в сторону увеличения на 5 секунд.  Максимальное возможное устанавливаемое значение +/- 30 секунд в неделю. Если Точность хода хуже, чем 30 секунд в неделю – нужно заменить кварцевый резонатор.

Характерные неисправности.

Перед первым включением. Промойте плату от остатков флюса. Просушите. Обязательно проверьте правильность монтажа.

Проверьте все микросхемы особенно выводы процессора на отсутствие коротких замыканий. Пожалуй это единственная причина неработоспособности, которая была нами выявлена. Имейте ввиду, что из-за коротких замыканий детали (особенно процессор) могут выйти из строя.

Данная конструкция не является нашей разработкой. Часы были опубликованы на сайте radiokot. Автор не назвал своего настоящего имени

Ссылка  https://radiokot.ru/circuit/digital/home/119/