# Терморегулятор с таймером.

Предназначен для регулировки мощности и времени работы любого нагревателя мощностью до 300 ватт.

Устройство разрабатывалось для управления полотенцесушителем.И данный модуль может быть использован как ремкомплект для полотенцесушителей фирмы Argo.

Прочитайте до конца инструкцию и правила техники безопасности перед работой с модулем.

Подготовка устройства к работе.

Все подключения должны быть сделаны при обесточенном устройстве.

1)Подключить нагрузку к клеммам указанным на фото.
2)Подать напряжение 220 Вольт на клеммы, которые указаны на фото.  Устройство готово к работе.

Включение и выключение устройства.

Нажатием кнопки и удерживанием в течении 4- секунд можно включить устройство. Красный светодиод мигает и загорается. Выключить устройство можно повторным нажатием кнопки и удерживанием её в течении 4-х секунд . Режимы 60% мощности и 80% мощности отключаются только вручную. Автоматическое отключение устройства с помощью таймера предусмотрено только для режима 100% мощности.

Настройка режимов работы.

При включении устройство работает на 60% мощности. Три красных светодиода являются индикаторами мощности . Нажатием кнопки можно переключить на следующие режимы работы:

Горит один светодиод – 60% мощности

Горит два светодиода – 80% мощности

Горит три светодиода – 100% мощности.

Каждое нажатие кнопки переводит устройство в следующий режим работы – 60%, 80% и 100% мощности . Нажатие на кнопку всегда подтверждается миганием светодиодов. После установки мощности устройство переходит в режим управления таймером. Зеленые светодиоды являются индикаторами работы таймера.

Горит один зелёный светодиод – два часа работы. После двух часов работы устройство отключится автоматически.

Горит два зелёных светодиода – четыре часа работы. После четырех часов работы устройство отключится автоматически.

Горит три зелёных светодиода – шесть часов работы. После шести часов работы устройство отключится автоматически.

Правила техники безопасности.

Не ремонтируйте модуль  самостоятельно.Не подключайте нагрузку более 300 ватт. Это может привести у выходу модуля из строя. Не касайтесь подключенного модуля руками . Это может привести к удару электрическим током. В данном устройстве нет гальванической развязки! Корпус устройства, где установлен терморегулятор должен быть заземлён.