Конструкция вольтметра очень простая и собрана на микросхеме АЦП  ICL7106 со встроенным драйвером дисплея. Предназначен для измерения постоянного напряжения от 0 до 199 Вольт.

Данный вольтметр как и всякое изделие имеет свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести: надежность, измерение низких напряжений от 0,1 Вольт  а также широкий диапазон измерений. До 199 Вольт.

Из недостатков – Вольтметр требует внешний источник питания 9-15В

Если Вы применяете питание 9В, то стабилизатор 7809 устанавливать не нужно.  Можно установить перемычку.

Сборка. Сначала устанавливаем все пассивные компоненты потом микросхемы и в последнюю очередь – дисплей

Ключом для установки дисплея является небольшой выступ с торца дисплея. Он должен быть ориентирован в сторону входа 0-200В как на фото.

Устанавливать  микросхему в сокет необязательно. И сокет в комплект не входит. Есть  на плате посадочные места под клеммы. Но если не планируется  частое отключение  и подключение рекомендуется все провода соединить пайкой.

Настройка.  Подключите готовое устройство к источнику питания 12В

Должны высветиться  три нуля. Подайте на вход измеряемое напряжение предварительно измерив эталонным вольтметром. Подстроечным резистором  отрегулируйте показания вольтметра, чтобы показания эталонного вольтметра и настраиваемого совпадали.

Если измеряемое напряжение более 99 Вольт – то только в этом случае  высветится четвертая цифра 1